监理专业知识考试试题（园林绿化专业）

姓名：                                         得分：

一、选择题（每题1分，共60分）

1、下面哪一种植物是灌木？（ C ）

A、银杏    B、樱花    C、紫薇    D、白玉兰

2、下面哪一种植物是地被植物? （ C ）

A、贴梗海棠   B、花石榴   C、石竹   D、棣棠

3、下面哪一种是常绿植物? （ D ）

A、水杉   B、紫薇     C、金丝楸    D、广玉兰

4、下面哪一种植物开红色的花?  （ B ）

A、迎春花   B、贴梗海棠   C、连翘   D、蜡腊

5、牡丹栽培的最适宜时期是：（  C  ）。

A、春季       B、夏季       C、秋季       D、冬季

6、下列植物属于宿根花卉的是-----。（D）

A、半支莲   B、紫罗兰   C、凤仙花D、菊花

7、园林植物的生长环境主要指生长地周围的（ C ）。

A、地形  B、建筑物  C、生态因子  D、植被

8、下列地被中，-----最适于在树荫下生长。（A）

A、玉簪   B、景天   C、地被菊   D、串红

9、植物的配置是指植物在园林中栽植时的（ D ）方式。

A、定植   B、修剪与整形   C、处理   D、组合和搭配

10、自然休眠是由于植物的生理过程或植物的（  A  ）决定的。

A、遗传特性  B、营养状况  C、生态环境  D、树龄大小

11、氮肥供应过多，会导致植物（ A ）。

A、徒长    B、停止生长    C、提早开花     D、开花多

12、裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（ C ）倍。

A、3—4    B、5—7    C、8—10    D、10—15

13、树木移植前修剪，一般不需要修剪的树木是（  A  ）。

A、青桐、臭椿   B、合欢、悬铃木   C、槐树、栾树   D、银杏、白腊

14、下列四种植物中（ D ）为植物群落中秋季景观的主调。

A、榆叶梅   B、紫玉兰   C、白玉兰   D、红栌

15、必须依靠特殊器管或靠蔓延附作用而依附于其他物体上才能伸展于空中的苗木称为（   C  ）。

A、乔木    B、灌木    C、攀绿植物    D、棕榈类

16、植物出现花而不实情况时，说明植物缺乏（  C  ）。

A、氮           B、铁           C、硼         D、锌

17、树木施肥的范围应主要集中在树冠投影近外缘（  C  ）处。

A、1/2        B、1/3        C、2/3        D、3/4

18、按照施肥的目的和时期可分为（ D ）

A、穴施、条施、环施        B、追肥、撒施、沟施

C、全面施肥、局部施肥      D、基肥、追肥、根外施肥

19、为了提高大树移栽时的成活率，在移栽时最重要的是保证树体的（ B ）平衡。

A、新陈代谢      B、水分代谢     C、生态      D、酸碱

20、一天之中的最低气温往往出现在（  A  ）。

A、日出前     B、早上6点左右    C、晚上10点左右   D、半夜0点左右

21、先花后叶、春季观花的落叶亚乔木是（ B ）。

（A）日本晚樱   （B）日本早樱   （C）蜡梅   （D）木芙蓉

22、园林中（ D ）常比喻为“四君子”。

（A）兰、菊、梅、松      （B）松、竹、菊、梅

（C）松、菊、梅、桃      （D）兰、竹、梅、菊

23、下列植物中，属于春播花卉的是（A  ）。

（A）鸡冠花   （B） 金盏花   （C）红甜菜   （D）飞燕草

24、下列树种中，属常绿乔木的是（ D ）。

（A）枫杨   （B）珊瑚朴   （C）南酸枣   （D）香樟

25、（ C ）可作为观叶类盆景树种。

（A）火棘   （B）蜡梅   （C）银杏   （D）石榴

26、对下列树木的修剪，（ B ）不可以采用强度截干的方法。

（A）香樟   （B）松树   （C）柳树   （D）悬铃木

27、月季的叶为（A  ）。

（A）奇数羽状复叶   （B）掌状复叶   （C）羽状全裂叶   （D）偶数羽状复叶

28、下列属于落叶类宿根花卉的是（ B ）。

（A）唐菖蒲   （B）千屈菜   （C）亚菊   （D）金鱼草

29、象征富贵的花卉是（ A ）。

（A）牡丹   （B）玫瑰   （C）梅花   （D）桃花

30、下列植物中，属于观果花卉的是（ B ）。

（A）羽扇豆   （B）五色椒   （C）凤梨   （D）香豌豆

31、下列花卉中，耐旱性最强的是（A  ）。

（A）景天   （B）菊花   （C）郁金香   （D）雏菊

32、园林植物类型繁多，一般可分为（ C ）。

（A）乔木类、灌木类、草坪类

（B）乔木类、灌木类、地被植物类

（C）乔木类、灌木类、花卉、草坪及地被植物类

（D）乔木类、灌木类、花卉类

33、花坛花苗栽植（  C）。

（A）应并排，成正方形         （B）应并排，成长方形

（C）应错开，成梅花形         （D）应错开，成椭圆形

34、草坪修剪可以消除（ A ）草坪杂草。

（A）一些   （B）全部   （C）大部分   （D）任何

35、园林树木根据其生长类型可分为（ D ）。

（A）乔木类、灌木类、匍地类

（B）乔木类、灌木类、丛木类

（C）乔木类、灌木类、丛木类、匍地类

（D）乔木类、灌木类、丛木类、藤本类、匍地类

36、下列树种中，（ C ）属亚热带树种。

（A）红松   （B）榕树   （C）香樟   （D）油松

37、“岁寒三友”是指（ D ）。

（A）梅花、美人茶、松树    （B）梅花、菊花、竹

（C）梅花、松树、兰花      （D）松树、竹、梅花

38、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通知总监理工程师及时下达（   C   ）令，要求承包单位停工整改。

A、停工     B、整改令     C、工程暂停

39、建设工程监理应实行(  C  )负责制。

A、技术负责人 B、 监理工程师 C、总监理工程师

40、项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行(  B  )的组织机构。

A、监理规划 B、委托监理合同 C、监理大纲

41、监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构(  C  )的指导性文件。

A、控制工程质量 B、制定工作计划 C、全面开展监理工作

42、旁站是指在（  B   ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 。

A、关键岗位 B、 关键部位 C、 规定部位

43、巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的(  C  )的监督活动。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期

44、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ C   ）独立进行检查或检测的活动。

A、公正原则   B、合同约定   C、一定的比例

45、工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的(  B  )的工程量进行的核验。

A、 未完成工程 B、 已完成工程 C、 工程项目

46、监理人员应包括总监理工程师、(    C    )，必要时可配备总监理工程师代表。

A、技术负责人 专业监理工程师 B、监理员 技术负责人 C、专业监理工程师 监理员

47、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（  C  ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。

A、施工管理体系 B、材料供应体系C、质量保证体系

48、专业监理工程师负责本专业(   B )验收及隐蔽工程验收。

A、 单位工程 B、 分项工程 C、 工程项目

49、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行(  C  )，合格时予以签认。

A、检查 B、清点 C、平行检验

50、监理员应当在(   B )的指导下开展现场监理工作。

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、技术负责人

51、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好(  A  )。

A、检查记录 B、验收 C、测量

52、(   C )担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

A、监理工程师 B、专业人员 C、监理员

53、监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的(  A  )，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

A、 工作目标 B、 工作内容 C、工作方法

54、监理规划应包括项目监理机构的(  C  )、人员配备计划、人员岗位职责。

A、总监理工程师 B、工作制度 C、组织形式

55、监理实施细则应符合(  B  )的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A、 监理工作 B、 监理规划 C、 监理计划

56、监理实施细则应包括(  A  )、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

A、专业工程的特点 B、工程地点 C、监理手段

57、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行(  B  )的施工。

A、相邻工序 B、下一道工序 C、其它工程

58、工程项目开工前，监理人员应参加由（   B  ）主持召开的第一次工地会议。

A、设计单位    B、建设单位    C、承包单位

59、项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出(  B  )。

A、工程质量等级意见   B、工程质量评估报告   C、验收合格意见

60、监理资料必须及时整理、(  B  )、分类有序。

A、干净整洁    B、真实完整   C、配套齐全

二、判断题正确的打√，错误的打×，（20分）

1、绿地排水，用地表径流的坡度为0.2%——0.3%（√）

2、银杏是雌雄同株的植物（×）

3、柿树春季移植在芽萌动时进行最好（√）

4、土壤PH值为大于7时，土壤呈酸性（×）

5、设施内的相对湿度晴天比外界低（×）

6、刨树坑表土底土分开，先填底土，后填表土（×）

7、两年生花卉是指生命周期为两年的花卉（×）

8、常绿阔叶树种适于裸根挖掘出圃（×）

9、喷药一般应将药喷在叶的正面为好（×）

10、温带植物最适温20度——30度（√）

11、冷季型草坪夏季喷灌应选择在中午进行（×）

12、苗木掘完后如不能及时运走，要在原坑假植（√）

13、木箱苗栽植放稳后，即可以拆除边板，再填土夯实（× ）

14、地下设施覆土，必需有一部分与自然土壤相接，并且不能被建筑物全部围合（√）

15、夏季温度高，枝接碧桃在7～8月份进行宜成活，生长快（× ）

16、居住地绿地是城市园林系统中分布最为广泛的一类绿地（√ ）

17、大树移栽放下树坑时，坑内可以站人（ ×）

18、屋顶绿化最关键的问题是建筑的承重的安全以及防水要求（√ ）

19、苗木三率是指繁殖苗木的成品率、移栽苗木的成活率、保养苗木的保存率（√ ）

20、公园绿地有平板仪定点、网格法、交会法三种定点、放线方法（√ ）

三、监理实务题	（20分）

1、结合你的工作实际，试述如何提高苗木栽植后的成活率？（10分）

答：（1）、按照因地制宜和适地适树的原则，科学引种，做好树种选择。

（2）、首先严把苗木质量关，首先做好植物检疫，确保苗木无病害;其次根据设计要求的规格和树型，选择生长健壮、树形优美、无机械损伤、根系发达的苗木;第三要把好起苗关，裸根苗要根系大小适中，带土球起苗要求土球大小适中完好、不破碎，必要时要做好土球的包装或包扎;第四要尽量缩短运苗时间，尽量保证当日苗或隔日运到栽植地点，运输过程中要做好防冻、防晒、防风干等防护工作。如苗木运到施工现场不能及时栽植，要做好假植。

（3）、挖穴，所挖树穴的大小要依土球规格及根系情况而定，如土壤存在混有垃圾、石灰或土质不良等现象要做好换土或土壤改良工作。

（4）、施肥；栽植前可将适量有机肥混入坑外挖入的土中，以提高土壤肥力。

（5）、栽植；首先做好栽植前的修剪，以减少水分蒸发，保证树势平衡，确保成活。同时要对苗木根系进行适当修剪 ，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。要求剪口平滑，并及时涂抹防腐剂，其次将苗木放入坑中然后填入好土，填入一半时，用手将苗木向上提起，使根茎交接处与地面相平，然后踏实，继续填入好土，直到与地平，再踏实，封好土堰。栽植带土球苗木时，要注意使坑深与土球高度相符，填土前将包扎物去除，填土时应充分压实，但不要损坏土球。栽植深度不宜过深。

（6）、栽后养护管理，栽植较大的苗木时，在栽植后应设支柱支撑，以防浇水后大风吹倒苗木。栽植苗木后24小时内必须浇第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分。浇水后应注意树干四周泥土是否开裂或下沉，如有此情况应及时加土壤踩实，浇3-5遍水后要进行封堰,此外还应及时中耕，扶直歪斜树木。

2、请你结合自己的工作实际和我公司对监理日记记录的要点提示要求，编写你正在监理的工程项目的某一日的监理日记。（10分）

监　理　日　记（         ）

日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：

星期：　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：

工程名称:

| 监理 工作 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监（总监代表）: |